TWIN-RBI MONGSTAD 2

Digital Twin de Integridad Mecánica

Memoria técnica Completa — ingeniería · Normas · ML · Resultados

TABLA DE RESULTADOS

| 0.9995 R² XGBoost RUL | 91.7% Accuracy RF PoF | 42% Anomalías LSTM L-10 | 0.9527 DW Sim r |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. introducción y Contexto del Proyecto

TWIN-RBI Mongstad 2 es un sistema de Digital Twin de Integridad Mecánica desarrollado para la refinería Equinor Mongstad (Noruega), que procesa crudo 75% Troll (Norwegian Light) y 25% Arab Medium (Sour). El proyecto es simultáneamente el Proyecto Final del Bootcamp de Data Science de 4Geeks Academy y un MVP de consultoría para AIM Consulting.

El problema central que resuelve es la obsolescencia del RBI estático: la refinería Mongstad opera con evaluaciones de inspección Basada en Riesgo que se actualizan manualmente cada 2-4 años, sin reaccionar a los cambios del proceso en tiempo real. TWIN-RBI automatiza, digitaliza y mejora este proceso mediante una cadena de 4 modelos de inteligencia artificial que trabajan en conjunto.

## 1.1 Objetivos del Proyecto

- Construir un gemelo digital que simule el estado de degradación de 12 equipos de proceso críticos

- Desarrollar modelos ML supervisados para clasificación PoF (5 categorías) y regresión RUL (anos)

- Implementar detección de anomalías no supervisada en series temporales SCADA

- Calcular intervalos de inspección óptimos mediante actualización bayesiana dinámica

- Evaluar la aptitud para el servicio (FFS) según API 579-1/ASME FFS-1 Level 1

- Desplegar un dashboard interactivo accesible para ingenieros de integridad sin conocimientos de programación

## 1.2 Alcance Tecnico

| Parametro | Valor |
| --- | --- |
| Planta | Refinería Equinor Mongstad, Noruega |
| Crudo procesado | 75% Troll (Norwegian Light) / 25% Arab Medium (Sour) |
| Equipos modelados | 12 activos: L-01 a L-10, V-101 (Reflux Drum), E-101 (Overhead Condenser) |
| Periodo de datos | 2018-01-01 a 2022-12-31 (5 años completos, frecuencia diaria) |
| Normas aplicadas | API 580/581, API 579-1/ASME FFS-1, NACE MR0175/ISO 15156, ASME B31.3, WRC-107/297 |
| Entorno de desarrollo | Python 3.11, conda env twin_rbi, VS Code, Windows |
| Repositorio | https://github.com/Luisfernan-doc/TWIN-RBI-MONGSTAD (publico) |
| Dashboard | https://twin-rbi-mongstad-...streamlit.app (desplegado) |

# 2. Marco Normativo y Estándares Aplicados

El proyecto se enmarca en las normas internacionales mas exigentes de la industria oil & gas para la gestión de integridad de activos a presión. Cada norma define un aspecto especifico de la evaluación de riesgo e integridad.

## 2.1 API 580/581 — Risk-Based Inspection

La norma API 580 establece los principios generales del RBI, mientras que API 581 (3a edición, 2016) proporciona la metodología cuantitativa detallada. En este proyecto se implementan los siguientes elementos de API 581:

- definición de 5 categorías de Probabilidad de Fallo (PoF): Very Low, Low, Medium, High, Very High

- Calculo de Consecuencias de Fallo (CoF) en términos de área de daño y impacto económico

- Construcción de la Risk Matrix 5x5 con zonas de tolerancia de riesgo

- Determinación de intervalos de inspección basados en el nivel de riesgo

- Identificación de mecanismos de daño aplicables según el fluido y las condiciones de proceso

## 2.2 API 579-1/ASME FFS-1 — Fitness-for-Service

La evaluación FFS implementada en el modulo 05 sigue el enfoque Level 1 de API 579-1, que consiste en un screening rápido mediante formulas cerradas para determinar si un equipo con daño detectado puede continuar operando de forma segura.

Mecanismos de Dano Evaluados — API 579-1 Level 1

Part 4 — General Metal Loss (GML): perdida de espesor uniforme por corrosión PASS si t_actual >= max(t_min, t_req) + FCA (FCA = 1.0 mm) Part 6 — Local Metal Loss (LML/Pitting): corrosión localizada y picaduras Modelo parabólico: d_pit = 0.5 * CR * sqrt(t) ; evaluación por ratio Part 12 — SSC/HIC (H2S Cracking): fisura por H2S según NACE MR0175 FAIL si: ssc_active=1 AND H2S > 50 ppm AND T_oper < 80°C Part 10 — Creep: deformación viscoelástica por alta temperatura FAIL si T_oper > 371°C (700°F) para acero al carbono Part 14 — Fatiga térmica: ciclos de tensión térmica por delta T FAIL si delta_T > 150°C sin aislamiento térmico

## 2.3 MAWP — ASME Sec VIII Div 1 UG-27

La presión Maxima Admisible de Trabajo (MAWP) se calcula para cada activo usando la ecuación de cilindro a presión de ASME:

Formula MAWP

MAWP [MPa] = (S * E * t_c) / (R + 0.6 * t_c) Donde: S = tension admisible del material [MPa] (ASME Sec II Part D) E = eficiencia de junta soldada (1.0 para radiografía completa) t_c = espesor corregido = t_actual - 0.1 * t_min [mm] R = radio interior del recipiente o tubería [mm] Materiales implementados: CS A106-B : S = 103.4 MPa (tuberías de proceso) CS A333-6 : S = 103.4 MPa (servicio a baja temperatura) CS A516-70 : S = 137.9 MPa (recipientes a presión) CS A53-B : S = 93.1 MPa (tuberías de servicios generales)

## 2.4 NACE MR0175 / ISO 15156 — Ambientes H2S

La presencia de H2S en el crudo Arab Medium (hasta 1823 ppm en L-03) activa los mecanismos de SSC (Sulfide Stress Cracking) y HIC (Hydrogen Induced Cracking). El screening implementado sigue los criterios de NACE MR0175:

- SSC activo cuando: H2S > 50 ppm EN FASE ACUOSA + T < 80°C + material susceptible

- HIC posible cuando: H2S > 50 ppm + hic_active = 1 (independiente de temperatura)

- H2S severo cuando: H2S > 500 ppm — requiere inspección NDT especializada (WFMT/RT)

- V-101 (1200 ppm H2S, T=65°C): FAIL SSC — caso más crítico de la flota por este mecanismo

# 3. Descripción de la Planta y Activos Monitorizados

## 3.1 Proceso — Cracker de Nafta

La unidad principal monitorizada es el cracker de nafta de Mongstad, que procesa la fracción de nafta del crudo Troll/Arab Medium. El proceso involucra alta temperatura (hasta 400°C en L-04 steam line), presiones de hasta 50 bar de diseño, y corrientes con contenido significativo de H2S proveniente del Arab Medium.

## 3.2 Inventario de Activos

| Activo | Servicio | Material | CR mm/ano | RUL anos | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L-01 | Carga cracker — Heavy naphtha | CS A106-B | 0.284 | 0.31 | Critical |
| L-02 | Recirculación bomba — Light naphtha | CS A106-B | 0.294 | 0.05 | Critical |
| L-03 | Efluente cracker — H2S+HC gas | CS A333-6 | 0.549 | 0.07 | Critical |
| L-04 | Línea vapor HP 40 bar | CS A106-B | 0.121 | 6.13 | Medium |
| L-05 | Diesel atmosférico — Gas oil | CS A106-B | 0.161 | 3.56 | High |
| L-06 | Retorno condensado | CS A106-B | 0.140 | 5.05 | Medium |
| L-07 | Enfriamiento producto HC+agua | CS A106-B | 0.059 | 36.64 | Medium |
| L-08 | Cabeza LPG — Propano/Butano | CS A333-6 | 0.083 | 17.41 | High |
| L-09 | Agua contraincendios — Agua mar | CS A53-B | 0.051 | 55.63 | Low |
| L-10 | Mínimo caudal bomba — Light naphtha | CS A106-B | 0.706 | 0.02 | Critical |
| V-101 | Reflux Drum — LPG+H2S vapor | CS A516-70 | 0.419 | 10.96 | High |
| E-101 | Overhead Condenser — HC vapor | CS A516-70 | 0.281 | 6.95 | High |

# 4. Datasets y Generación de Datos

## 4.1 Dataset SCADA — scada_operational_data.csv

| Parametro | Valor |
| --- | --- |
| Dimensiones | 21,912 registros x 16 variables |
| Periodo | 2018-01-01 a 2022-12-31 (diario) |
| Activos | 12 (L-01 a L-10, V-101, E-101) |
| Sensor status | 0=OK (95.8%), 1=Drift, 2=Offline turnaround Q2 2020, 3=Inestable |
| Variables SCADA | pressure_inlet/outlet_bar, temp_process_c, wall_temp_c, ambient_temp_c, flow_rate_m3h, vibration_mm_s, h2s_ppm_an1/an2, arab_heavy_fraction, vapor_fraction, dew_point_c, delta_T_dew |
| Eventos embebidos | Arab Heavy Q2 2018, Turnaround Q2 2020, Alta T Q1 2021, Crudo ligero Q3 2021, P alta 2022, L-10 degradación Q3 2022 |

## 4.2 Dataset Features ML — features_ml_final.csv

El dataset principal para los modelos ML se genera mediante un pipeline de feature engineering que transforma las series temporales SCADA en 228 observaciones trimestrales (19 ventanas x 12 activos) con 44 features por observación.

| Feature | Descripción y origen |
| --- | --- |
| cr_mean | Tasa de corrosión media por ventana trimestral [mm/ano] — modelo De Waard-Milliams |
| t_estimated | Espesor estimado por inspección NDT [mm] — dato de inspección real |
| RUL_years | Vida Util Residual calculada: (t_actual - t_min) / CR [anos] |
| HSI | Health Score Index — indice compuesto de salud del equipo (r=0.85 con PoF) |
| SAF | Safety Factor: t_actual / t_min — margen de seguridad de espesor |
| PTR | Pressure-Temperature Ratio — indicador de severidad de proceso |
| h2s_mean | Concentración media de H2S en el trimestre [ppm] |
| pof_category | TARGET clasificación: 1-5 según API 581 (1=Very Low, 5=Very High) |
| cof_category | Categoría de Consecuencia de Fallo: 1-5 |
| risk_score | Puntuación de riesgo combinada PoF x CoF |

## 4.3 Validación Termodinámica — DW Sim Peng-Robinson

La tasa de corrosión dinámica se calcula mediante el modelo De Waard-Milliams (1975) con la ecuación de estado Peng-Robinson para el calculo de la presión parcial de CO2. La validación contra mediciones de ER probes en campo para L-03 (efluente cracker) arroja una correlación de Pearson r = 0.9527 — confirmando que el modelo físico refleja fielmente la realidad de la planta.

Ecuación De Waard-Milliams Implementada

CR(t) = A * P_CO2^0.67 * exp(-Ea / R*T(t)) * v^0.8 * f_pH Donde: A = factor pre-exponencial calibrado P_CO2 = presión parcial CO2 calculada con Peng-Robinson [bar] Ea = energía de activación = 7400 cal/mol R = constante de los gases = 1.987 cal/(mol*K) T(t) = temperatura operacional [K] v = velocidad del fluido [m/s] f_pH = factor corrector de pH del agua de producción Validación: r = 0.9527 (Peng-Robinson vs ER probes L-03)

# 5. Modelos de Machine Learning — Selección y Justificación

## 5.1 Criterios de Selección de Modelos

La selección de algoritmos ML para cada modulo del proyecto se baso en cuatro criterios principales: (1) tamaño del dataset (228 observaciones tabulares, 21,912 series temporales), (2) naturaleza del problema (clasificación multiclase, regresión, detección de anomalías, inferencia bayesiana), (3) necesidad de interpretabilidad para auditoria técnica, y (4) compatibilidad con despliegue en producción.

## 5.2 Modulo 02 — Random Forest PoF (Clasificación)

### Justificación de la selección

Random Forest fue seleccionado sobre alternativas (SVM, Gradient Boosting, Redes Neuronales) por las siguientes razones técnicas:

- Manejo nativo de 228 observaciones sin riesgo de sobreajuste severo — los arboles individuales son modelos de baja varianza

- Robustez ante desbalance de clases (Very High = 6% del total) mediante class_weight="balanced"

- Importancia de features interpretable mediante criterio Gini — critico para auditoria API 580

- Score out-of-bag para estimación interna del error sin contaminar el test set

- Consistentemente superior a SVM y regresión logística en datos tabulares industriales con features heterogéneas

### Hiperparametros y configuracion

| Hiperparametro | Valor y justificacion |
| --- | --- |
| n_estimators | 500 — suficiente para estabilizar el OOB score en 228 obs |
| max_depth | 12 — balance entre capacidad y regularización implícita |
| min_samples_split | 5 — evita arboles demasiado granulados en dataset pequeño |
| class_weight | balanced — compensa el desbalance de clases (Very High = 6%) |
| cross_validation | StratifiedKFold k=5 — mantiene proporción de clases en cada fold |

### Resultados

| 91.7% Accuracy Global | 88.7% F1-Macro | 91.2% F1-Weighted | 99% Recall PoF=5 |
| --- | --- | --- | --- |

El recall del 99% en la clase Critical (PoF=5) es el resultado más importante desde la perspectiva de seguridad industrial: el modelo casi nunca falla al identificar un equipo en riesgo máximo, minimizando los falsos negativos que podrían resultar en accidentes.

### Top features por importancia Gini

| Ranking | Feature | Importancia | Interpretación física |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RUL_years | 0.187 | Vida útil residual — feature mas predictiva de PoF |
| 2 | SAF (t_actual/t_min) | 0.134 | Margen de seguridad de espesor — directamente relacionado con fallo |
| 3 | t_margin | 0.098 | Margen absoluto de espesor en mm |
| 4 | cr_mean | 0.089 | Tasa de corrosión reciente — velocidad de degradación |
| 5 | HSI | 0.072 | Health Score Index — indice fisico compuesto |
| 6 | last_result_alert | 0.068 | Hallazgos de ultima inspección NDT |

## 5.3 Modulo 04 — XGBoost RUL (Regresión)

### Justificación de la selección

XGBoost fue seleccionado sobre alternativas (SVR, GPR, Redes Neuronales, Ridge Regresión) por su superior rendimiento en datos tabulares pequeños con features heterogéneas, su regularización L1/L2 nativa, y su compatibilidad con SHAP para descripción.

- Regularización L1 (reg_alpha) y L2 (reg_lambda) nativa — critica para evitar sobreajuste con 228 obs y 43 features

- Gestión automática de valores faltantes sin imputación previa

- Feature importance compatible con SHAP TreeExplainer — trazabilidad completa

- Benchmarks en datos industriales tabulares: XGBoost supera consistentemente a SVR y GPR

- Velocidad de entrenamiento compatible con optimización bayesiana (60 trials Optuna en < 5 min)

### Optimización bayesiana con Optuna

Se utilizo Optuna con el sampler TPE (Tree-structured Parzen Estimator) para búsqueda bayesiana eficiente sobre 9 hiperparametros en 60 trials. La función objetivo es el MAE promedio en CV-5 sobre el conjunto de entrenamiento.

Espacio de búsqueda Optuna — 60 trials TPE

n_estimators : int [100, 800] max_depth : int [3, 8] learning_rate : float log-uniform [0.005, 0.3] subsample : float [0.5, 1.0] colsample_bytree : float [0.4, 1.0] min_child_weight : int [1, 10] gamma : float [0.0, 5.0] reg_alpha : float log-uniform [1e-8, 10.0] (L1) reg_lambda : float log-uniform [1e-8, 10.0] (L2)

### Resultados

| 0.9995 R² Score | 0.2365 MAE (anos) | 0.3842 RMSE (anos) | 52.87% MAPE |
| --- | --- | --- | --- |

El MAE de 0.2365 años equivale a ~87 días de error medio — suficiente para planificar intervenciones en ventanas de mantenimiento trimestrales. El MAPE elevado (52.87%) es un artefacto matemático cuando el target tiene valores cercanos a cero (equipos con RUL < 0.3 años), no refleja degradación del modelo.

### SHAP Explainability

El análisis SHAP confirma coherencia física: DI_composite, remaining_wall_pct y cr_trend_90d dominan las predicciones — exactamente las variables físicas que determinan la vida útil residual según la mecánica de la degradación.

## 5.4 Modulo 06 — LSTM Autoencoder (Detección de Anomalías)

### Justificación de la selección

El LSTM Autoencoder fue seleccionado sobre alternativas (Isolation Forest, One-Class SVM, PCA-based) por su capacidad de capturar dependencias temporales en secuencias de 30 días de datos SCADA multivariados.

- Isolation Forest no captura patrones temporales — trata cada timestep como independiente

- PCA-based anomaly detección asume linealidad — inadecuado para datos de proceso no lineales

- LSTM captura dependencias de largo plazo en las 10 variables SCADA simultáneamente

- El enfoque autoencoder no supervisado no requiere etiquetas de anomalía — critico dado que los eventos de fallo son raros

### Arquitectura

LSTM Autoencoder — Arquitectura

Encoder: LSTM(input=10, hidden=64) → Linear(64 → 32) [latent space] Decoder: Linear(32 → 64) → LSTM(input=64, hidden=64) → Linear(64 → 10) Parametros totales: 57,578 Input/Output: (batch x 30 dias x 10 features) Loss: MSE entre secuencia original y reconstruida Umbral: percentil 95 del error en train (operación normal) Device: CPU (compatible con Streamlit Cloud sin GPU)

### Estrategia de entrenamiento v3

Tras evaluar un modelo global (v1) y modelos por activo con 3 años de train (v2), la versión final v3 entrena un modelo independiente por activo con 4 años de datos de operación normal (2018-2021) y evalúa en 2022.

### Resultados v3

| Activo | Anomalías 2022 | Tasa | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| L-10 | 141 / 336 | 42.0% | CRITICO — degradación severa Q3 2022 confirmada por SCADA |
| L-07 | 60 / 336 | 17.9% | ALTO — variabilidad operacional elevada en 2022 |
| L-09 | 60 / 336 | 17.9% | ALTO — revisar: activo SAFE en FFS pero alta variabilidad |
| L-08 | 51 / 336 | 15.2% | ALTO — coherente con PoF High en RBI |
| E-101 | 53 / 336 | 15.8% | ALTO — Overhead Condenser degradación gradual |
| V-101 | 32 / 336 | 9.5% | MEDIO — SSC activo, pero proceso estable |
| L-01 | 32 / 336 | 9.5% | MEDIO — coherente con RUL=0.31 anos |
| L-02 | 0 / 336 | 0.0% | ALERTA — degradación gradual no visible en SCADA |
| L-03 | 16 / 336 | 4.8% | BAJO — H2S elevado, pero proceso controlado |

El resultado más relevante es L-02 con 0% de anomalías pese a ser un activo CRITICO (RUL=0.05 anos). Esto indica que su deterioro es gradual y el SCADA no lo detecta — lo que refuerza la necesidad de inspección física urgente independiente de los datos de proceso.

## 5.5 Modulo 07 — Living RBI Bayesiano

### Justificación de la selección

El enfoque bayesiano fue seleccionado para el calculo de intervalos de inspección porque permite combinar formalmente el conocimiento previo del modelo Random Forest (prior) con la evidencia física actual de la tasa de corrosión SCADA (likelihood), produciendo una probabilidad de fallo actualizada (posterior) que integra ambas fuentes de información.

Modelo Beta-Binomial — PyMC 5.x

Prior: PoF ~ Beta(alpha, beta) alpha = pof_rf * 10 ; beta = (1 - pof_rf) * 10 (concentracion = 10: confianza moderada en el RF) Likelihood: obs ~ Binomial(n=10, p=PoF) k_failures = min(int((CR/CR_threshold) * 5), 10) CR_threshold = 0.20 mm/ano (limite de atencion) Posterior: calculada con NUTS sampler 2,000 muestras, 1,000 tune, 2 cadenas Intervalo inspección optimo: PoF_post > 0.5 OR RUL < 0.5 anos → 3 meses PoF_post > 0.2 OR RUL < 2.0 anos → 6 meses PoF_post > 0.05 OR RUL < 5.0 anos → 12 meses Resto → 24 meses

### Resultados

| Activo | PoF Prior (RF) | PoF Posterior | Intervalo | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L-10 | 0.0074 | 0.506 | 3 meses | Prior baja pero CR alta actualiza fuertemente |
| V-101 | 0.0007 | 0.505 | 3 meses | SSC activo domina el riesgo real |
| L-03 | 0.0044 | 0.501 | 3 meses | H2S 1823 ppm + RUL 0.07 anos |
| L-02 | 0.0034 | 0.354 | 3 meses | RUL 0.05 anos — accion inmediata |
| L-01 | 0.0025 | 0.349 | 3 meses | RUL 0.31 anos — próximo turnaround |
| E-101 | 0.0006 | 0.348 | 6 meses | CR 0.28 mm/ano — vigilancia aumentada |
| L-09 | 0.0001 | 0.052 | 12 meses | CR mínima — operación normal |
| L-07 | 0.0003 | 0.051 | 12 meses | RUL 36 anos — bajo riesgo |

# 6. Resultados Globales y Conclusiones Técnicas

## 6.1 Resumen de Resultados por Modulo

| Modulo | Resultado Clave | Significado Operacional |
| --- | --- | --- |
| EDA + DW Sim | r=0.9527 Peng-Robinson | El dataset refleja la física real de la planta — base científica solida |
| RF PoF | Accuracy 91.7%, Recall Critical 99% | Casi nunca falla al identificar equipos en riesgo máximo |
| XGBoost RUL | R²=0.9995, MAE=87 días | Predicción de vida útil con precisión suficiente para planificación de turnarounds |
| FFS API 579 | 4 FAIL, 2 CRITICO, 3 MONITOR, 3 SAFE | L-02, L-03, L-10: pared agotada. V-101: SSC activo |
| LSTM Anomaly | L-10: 42% anomalías 2022 | Detección autónoma de degradación sin etiquetas — confirma RUL del XGBoost |
| Living RBI | 5 activos a 3 meses, 1 a 6 meses | Reemplaza RBI estático con intervalos dinámicos basados en datos reales |

## 6.2 Hallazgos Críticos de ingeniería

Activos que Requieren Accion Inmediata

L-10 (URGENTE): RUL=0.02 años (7 días) + 42% anomalías LSTM + PoF=5 → Pump min-flow degradado. Pared agotada según modelo físico. → Recomendación: inspección UT inmediata + evaluación reemplazo L-02 (URGENTE): RUL=0.05 años (18 días) + 0% anomalías LSTM → ALERTA CRITICA: el SCADA no detecta la degradación. → Recomendación: inspección física urgente independiente del SCADA L-03 (URGENTE): RUL=0.07 años (26 días) + H2S 1823 ppm → Efluente cracker con corrosión severa. HIC posible. → Recomendación: WFMT + RT antes del próximo inicio de campana V-101 (ALTA PRIORIDAD): SSC activo + ratio boquilla F 2.13x WRC-107 → Falla activa estructural independiente del espesor → Recomendación: FFS Level 2 WRC-107/297 urgente

## 6.3 Conclusiones sobre los Modelos ML

La cadena de 4 modelos ML demuestra que es posible construir un sistema de integridad mecánica predictivo, interpretable y auditable usando exclusivamente datos de proceso disponibles en cualquier planta industrial con instrumentación SCADA básica.

- El Random Forest PoF es el modelo más robusto del sistema — su recall del 99% en críticos lo hace apto para uso operacional real sin riesgo de pasar por alto equipos en peligro

- El XGBoost RUL con R²=0.9995 demuestra que la vida útil residual es altamente predecible a partir de features físicas — el modelo aprende la relación entre degradación acumulada y tiempo restante con precisión de días

- El LSTM Autoencoder v3 valida independientemente los resultados del XGBoost: L-10 aparece como el activo más anómalo en ambos modelos sin haber compartido información entre ellos

- El Living RBI Bayesiano cierra el ciclo: actualiza la probabilidad de fallo del RF con evidencia física reciente, produciendo intervalos de inspección que responden dinámicamente al estado real de cada equipo

# 7. Arquitectura Técnica del Sistema

## 7.1 Stack Tecnológico

| Componente | Tecnologia y versión |
| --- | --- |
| Lenguaje principal | Python 3.11 (conda env twin_rbi) |
| ML Clasificación | scikit-learn 1.8.0 — RandomForestClassifier |
| ML Regresión | XGBoost 3.2.0 — XGBRegressor + Optuna 4.8.0 |
| Deep Learning | PyTorch 2.12.0+cpu — LSTM Autoencoder |
| Inferencia bayesiana | PyMC 5.28.5 + ArviZ 0.23.4 — NUTS sampler |
| Explainability | SHAP 0.51.0 — TreeExplainer |
| FFS Engine | Python puro — src/ffs_engine.py |
| Dashboard | Streamlit 1.57.0 + Plotly 6.7.0 |
| Datos | Pandas 3.0.2 + NumPy 1.26.4 |
| Control de versiones | Git + GitHub (publico) |
| Despliegue | Streamlit Community Cloud (CI/CD automatico) |

## 7.2 Estructura del Repositorio

Estructura TWIN-RBI-MONGSTAD/

data/ raw/ scada_operational_data.csv (21912x16) pipe_static_data.csv (12x29) processed/ features_ml_final.csv (228x53) rbi_labels.csv (228x17) living_rbi_results.csv lstm_reconstruction_errors.csv models/ rf_pof_classifier.pkl + rf_features.pkl xgb_rul_regressor.pkl + .json + metrics.json lstm_v3_models.pkl + lstm_v3_thresholds.pkl notebooks/ 01_EDA.ipynb 02_random_forest.ipynb 03_dwsim_validation.ipynb 04_xgboost_rul.ipynb 05_ffs_assessment.ipynb 06_lstm_autoencoder.ipynb 07_Living_RBI.ipynb src/ ffs_engine.py (motor FFS reutilizable) app.py (dashboard Streamlit) requirements.txt

# 8. Referencias Técnicas y Normativas

- API Standard 581, 3rd Edition (2016). Risk-Based Inspection Methodology. American Petroleum Institute.

- API 579-1/ASME FFS-1, 3rd Edition (2016). Fitness-for-Service. American Petroleum Institute / ASME.

- NACE MR0175/ISO 15156 (2015). Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H2S-containing environments.

- ASME Section VIII Division 1 (2021). Rules for Construction of Pressure Vessels. ASME.

- ASME B31.3 (2020). Process Piping. ASME.

- WRC Bulletin 107/297. Local Stresses in Cylindrical Shells Due to External Loadings on Nozzles.

- De Waard, C. & Milliams, D.E. (1975). Carbonic acid corrosion of steel. Corrosion, 31(5), 177-181.

- Chen, T. & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. KDD 2016.

- Lundberg, S. & Lee, S.I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. NIPS 2017.

- Akiba, T. et al. (2019). Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework. KDD 2019.

- Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45(1), 5-32.

- Hochreiter, S. & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. Neural Computation, 9(8), 1735-1780.

- Salvatier, J., Wiecki, T. & Fonnesbeck, C. (2016). Probabilistic programming in Python using PyMC3. PeerJ Computer Science.

- NORSOK Z-008:2017. Risk Based Maintenance and Consequence Classification. Standards Norway.

- OREDA Handbook, 6th Edition (2015). Offshore and Onshore Reliability Data.